Электропитание

- Подводимое питание: AC 100-240 В

- Частота сети: 50/60 Гц

- Потребляемая мощность: 800 Вт

Параметры источника света

- Источник: 600Вт (LED).

- Температура цвета: 6500K. Ra＞75

- Срок службы светодиодов: 50.000 ч.

Система управления

- Количество каналов: 26CH международный стандарт

- Протоколы: DMX

- Режим работы: Автоматический, управление по DMX

- Обновление ПО: DMX

- Разъемы DMX: 3 Pin XLR вход-выход.

Функциональность

Система цвета

- Система смешивания цветов CMY+CTO

- 1 цветовое колесо: 5 цветов + белый

- Полутоновые эффекты, двунаправленный радужный эффект с регулируемой скоростью

- Возможность выбора пошаговой/линейной смены цветов

- Регулировка цветовой температуры (CCT): 2700K–7000K

Система гобо

- 1 вращающееся колесо: 7 сменных гобо + белый (поддержка стеклянных и металлических гобо). Двунаправленное вращение с возможностью регулировки скорости, функция индексации, эффекты дрожания с изменяемой интенсивностью, двунаправленный потоковый эффект.

- 1 фиксированное колесо: 6 шаблонов + белый; с двусторонним потоком, эффект дрожания с регулируемой скоростью.

Призмы

- 2 призмы (трехгранная/восьмиугольная)

- Двунаправленное вращение с регулируемой скоростью

Оптические параметры

- Угол луча: 4°­40°

Диммирование

- Линейная регулировка

- Более широкий и плавный диапазон диммирования

- Строб: 1/25 вспышек/сек (встроены различные стробоскопические эффекты)

Угол вращения

- По горизонтали: 540º, (точность обзора 16 бит)

- По вертикали: 270º, (точность обзора 16 бит)

- Регулируемая скорость

- Автоматическая функция возврата в исходное положение

Другие параметры

- Степень водонепроницаемости: IP65

- Способ охлаждения: вентилятор

- Цвет корпуса и материал: магниевый сплав

- Габариты: 638х385х263мм

- Вес: 26 кг.