Электропитание

Подводимое питание: AC 100-240 В

Частота сети: 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 500 Вт

Параметры источника света

Источник: 7шт60Вт ( RGBW 4в1)

Срок службы светодиодов: 50.000 ч.

Система управления

Количество каналовDMX: 23/35/51CH

Протоколы: DMX

Режим работы: Автоматический, управление по DMX

Обновление ПО: DMX

Разъемы DMX: 3 Pin XLR вход-выход.

Функциональность

Система цвета

- RGBW

- Отдельное управление и вращение каждого светодиода

Оптические параметры

- Угол луча: 4°-50°

Диммирование

- Линейная регулировка

- Более широкий и плавный диапазон диммирования

- Строб: 1/25 вспышек/сек (встроены различные стробоскопические эффекты)

Угол вращения

- По горизонтали: 540º, (точность обзора 16 бит)

- По вертикали: 270º, (точность обзора 16 бит)

- Регулируемая скорость

- Автоматическая функция возврата в исходное положение

Другие параметры

Степень водонепроницаемости: IP20

Способ охлаждения: вентилятор

Цвет корпуса и материал: черный ПВХ

Габариты: 21*27.5*36.5см

Вес: 6.8кг.