Электропитание

- Подводимое питание: AC 100-240 В

- Частота сети: 50/60 Гц

- Потребляемая мощность: 1000 Вт

Параметры источника света

- Источник: 800Вт (LED).

- Температура цвета: 6500K.

- Срок службы светодиодов: 50.000 ч.

Система управления

- Количество каналов: 35CH международный стандарт

- Протоколы: DMX

- Режим работы: Автоматический, управление по DMX

- Обновление ПО: DMX

- Разъемы DMX: 3 Pin XLR вход-выход.

Функциональность

Система цвета

- Система смешивания цветов CMY+CTO

- 1 цветовое колесо: 5 цветов + белый

- Полутоновые эффекты, двунаправленный радужный эффект с регулируемой скоростью

- Возможность выбора пошаговой/линейной смены цветов

- Регулировка цветовой температуры (CCT): 2700K–7000K

Система гобо

- 1 вращающееся колесо: 7 сменных гобо + белый (поддержка стеклянных и металлических гобо). Двунаправленное вращение с возможностью регулировки скорости, функция индексации, эффекты дрожания с изменяемой интенсивностью, двунаправленный потоковый эффект.

- 1 фиксированное колесо: 6 шаблонов + белый; с двусторонним потоком, эффект дрожания с регулируемой скоростью.

Призмы

- 2 призмы (трехгранная/восьмиугольная)

- Двунаправленное вращение с регулируемой скоростью

- Оптические параметры

- Угол луча: 5°­50°

Диммирование

- Линейная регулировка

- Более широкий и плавный диапазон диммирования

- Строб: 1­25 вспышек/сек (встроены различные стробоскопические эффекты)

Угол вращения

- По горизонтали: 540º, (точность обзора 16 бит)

- По вертикали: 270º, (точность обзора 16 бит)

- Регулируемая скорость

- Автоматическая функция возврата в исходное положение

Профилирование луча

- 1 модуль  с 4 регулируемыми шторками, поворот 90°

- Точное кадрирование луча и создание разнообразных фигур;

- При использовании 8 шторок ­ эффект полного занавеса.

Другие параметры

- Степень водонепроницаемости: IP65

- Способ охлаждения: вентилятор

- Цвет корпуса и материал: магниевый сплав

- Габариты: 67х38х41см

- Вес: 29 кг.