Электропитание

- Подводимое питание: AC 100-240 В

- Частота сети: 50/60 Гц

- Потребляемая мощность: 500 Вт

Параметры источника света

- Источник: RGBW

- 672шт0.3Вт (5050 RGB 3в1)

- 112шт3 Вт (3030 W)

- Срок службы светодиодов: 50.000 ч.

Система управления

- Количество каналов: 7CH/15CH/17CH/21CH/33CH/39CH/65CH/68CH/70CH/112CH/117CH

- Протоколы: DMX、Art-Net

- Режим работы: Автоматический, управление по DMX/Art-Net

- Обновление ПО: DMX

- Разъемы DMX: 3 Pin XLR вход-выход.

Функциональность

- Система цвета:RGBW

- Регулировка цветовой температуры (CTO): 2700K–7000K

Оптические параметры

- Угол луча: 120°

- Фрост-функция

Диммирование

- Линейная регулировка

- Более широкий и плавный диапазон диммирования

- Строб: 1/25 вспышек/сек (встроены различные стробоскопические эффекты)

Другие параметры

- Степень водонепроницаемости: IP65

- Способ охлаждения: вентилятор

- Цвет корпуса и материал: магниевый сплав

- Габариты: 1009х156х160мм

- Вес: 8 кг.