Электропитание

- Подводимое питание: AC 100-240 В

- Частота сети: 50/60 Гц

- Потребляемая мощность: 950 Вт

Параметры источника света

- Источник: RGBWY

12шт60Вт ( RGBW 4в1)

96шт0.5Вт（5050 RGB 3в1）

96шт1Вт （5050 W）

96шт1Вт （5050 Y）

- Срок службы светодиодов: 50.000 ч.

Система управления

- Количество каналовDMX: 9/29/109/118/178/180CH

- Количество каналов（Art-net）:9/29/109/118/178/180CH

- Протоколы: DMX/ Art-net

- Режим работы: Автоматический, управление по DMX/ Art-net

- Обновление ПО: DMX

- Разъемы DMX: 3 Pin XLR вход-выход.

Функциональность

Система цвета

- RGBWY

- Регулировка цветовой температуры (CTO): 2700K–7000K

Оптические параметры

- Угол луча: 4°-32°

Диммирование

- Линейная регулировка

- Более широкий и плавный диапазон диммирования

- Строб: 1/25 вспышек/сек (встроены различные стробоскопические эффекты)

Угол вращения

- По вертикали: 180º, (точность обзора 16 бит)

- Регулируемая скорость

- Автоматическая функция возврата в исходное положение

Другие параметры

- Степень водонепроницаемости: IP65

- Способ охлаждения: вентилятор

- Цвет корпуса и материал: алюминий

- Габариты: 1020х150х370мм

- Вес: 26 кг.