Электропитание

- Подводимое питание: AC 100-240 В

- Частота сети: 50/60 Гц

- Потребляемая мощность: 500 Вт

Параметры источника света

- Источник: 380Вт (лампа).

- Температура цвета: 6500K.

- Срок службы светодиодов: 2000 ч.

Система управления

- Количество каналов: 16CH международный стандарт

- Протоколы: DMX

- Режим работы: Автоматический, управление по DMX

- Обновление ПО: DMX

- Разъемы DMX: 3 Pin XLR вход-выход.

Функциональность

Система цвета

- 1 цветовое колесо: 14 цветов + белый

- Полутоновые эффекты, двунаправленный радужный эффект с регулируемой скоростью

- Возможность выбора пошаговой/линейной смены цветов

Система гобо

- 1 фиксированное колесо: 17 шаблонов + белый; с двусторонним потоком, эффект дрожания с регулируемой скоростью.

Призмы

- 2 призмы (трехгранная/восьмиугольная)

- Двунаправленное вращение с регулируемой скоростью

Оптические параметры

- Угол луча: 2°

Диммирование

- Линейная регулировка

- Более широкий и плавный диапазон диммирования

- Строб: 1­25 вспышек/сек (встроены различные стробоскопические эффекты)

Угол вращения

- По горизонтали: 540º, (точность обзора 16 бит)

- По вертикали: 270º, (точность обзора 16 бит)

- Регулируемая скорость

- Автоматическая функция возврата в исходное положение

Другие параметры

- Степень водонепроницаемости: IP20

- Способ охлаждения: вентилятор

- Цвет корпуса и материал: черный ПВХ

- Габариты: 57х32.8х26.7см

- Вес: 16.4 кг.